CAD/VLSI Circuit Design

期末報告

在FPGA板上使用CORDIC演算法

搭配脈衝陣列的定點數QR分解

Fixed point QR decomposition using CORDIC Algorithms on FPGA with systolic array

學號：7111064109

學生：林軒宇

指導教授：范志鵬

日期：2022/11/28

目錄

一、	簡介	- 1 -

二、	理論	- 1 -

	given rotation說明	- 1 -

	使用CORDIC達成given rotation	- 2 -

三、	架構改良	- 2 -

	改良一：PE Element改良	- 2 -

	改良二：input size改良	- 2 -

	改良三：systolic array 改良	- 4 -

	改良四：重新定義K	- 4 -

四、	設計規格	- 5 -

	系統方塊圖	- 5 -

	QR_CORDIC輸入輸出介面	- 5 -

	GG輸入輸出介面	- 5 -

	GR輸入輸出介面	- 6 -

五、	模擬結果	- 6 -

	Matlab模擬結果	- 6 -

	Vivado模擬結果	- 8 -

	Cell based simulation	- 10 -

六、	FPGA驗證	- 14 -

	系統架構圖	- 14 -

	Top module輸入輸出介面(AXI-Stream)	- 14 -

	Block Design	- 15 -

	Result	- 15 -

七、	結果與討論	- 16 -

	對照組	- 16 -

	實驗組(一顆GG+一顆GR)	- 17 -

八、	參考文獻	- 18 -

簡介

QR 分解是數值線性代數中具備多種用途的計算工具，主要應用於線性方程、最小平方法和特徵值問題。常見的 QR 分解的計算方法包括 Householder 變換、Givens rotation以及 Gram-Schmidt 正交法。本文使用given rotation搭配CORDIC Alogorithms。

本次實作採用8*4矩陣，每個數字大小定義在±0.25~±1，預期得到一組8*4的上三角矩陣R。實驗流程為先使用MATLAB估算預期使用定點數(fixed point)的長度(浮點數與定點數的誤差需足夠小)以及iteration的次數，再將MATLAB生成的隨機8*4矩陣以定點數格式匯入verilog，並將verilog算出答案與matlab算出答案做比較，最後使用FPGA做驗證。

理論

given rotation說明

找到角度Φ使得y’= 0，以圖一為例，a1,1為x’、a2,1為y’，找出角度Φ後，需將右側同一列的數值皆經過同樣的旋轉矩陣運算(原理同基本矩陣第二定理)，之後依序將a3,1、a4,1…變成0，直到第一行除了a1,1外均變成0。同理第二行，將a2,2為x’、 a3,2為y’進行相同動作，直到第二行除了a2,2外皆變0。持續到第n行(最後一行)，即可得到上三角矩陣R。

(圖一)given rotation範例圖

使用CORDIC達成given rotation

先將cos∅ 提出，接著限制 tan∅=±2-i，即可將算式簡化如下：

，

為了簡化運算量，將每次的運量係數省略，最後再乘上所有系數的乘積和(AN)

n為疊代的次數

架構改良

改良一：PE Element改良

(圖二)為論文中一顆PE元件的架構，(圖三)為改良後一顆PE元件的架構，最大的改進在於完成一次計算所需花的CLK數變原先的一半(unfolding factor(J)=2)。缺點為會增加Critical path，但此架構的Critical path為乘法器，因此可以近乎無代價的提高Performance

(圖二)論文PE元件										  (圖三)改良後PE元件

改良二：input size改良

原論文疊代次數n為9，為了使用上文圖三架構，我們須選擇偶數次疊代次數，因此此文選用疊代次數(n)為8。此外原論文每個input為16bits，此文將每個input改為13bits(1 sign bit, 2 decimal bits, 10 fraction bits)，找法如下文。

首先定義delta凾式如下：

接著使用matlab畫圖，做法如下：

先將Fraction bit設定為5 bit，皆著連續測試10組δ值，如果不滿足δ<0.01，就將Fraction bit加１，結果如下圖：

橫軸為delta值，縱軸為index(從1~10)，由上圖可以看出唯有Fraction bit=10時，delta值會小於0.01，最終測出Fraction bit最小需要10 bit。

改良三：systolic array 改良

(圖四)為原論文架構，(圖五)為改良版架構，改良版為pipeline版本，在高頻下也可以成功運作。由於R22與R12間有資料相依，中間需要加delay，delay數由疊代次數(n)與J(unfolding factor)有關，算式如下：

Delay >= (n/J+1)*2

n/J為Xij執行Rotation mode的次數，加1為乘法器，乘2為有兩級資料相依。

舉例：以X72、X82為例，R22執行需等到R12執行完X72、X82才能計算。

同理(R13,R23)、(R14,R24)、(R34,R44)。

(R23,R33)、(R24,R34)多delay兩級目的為使用pipeline技巧，讓原先需要八顆乘法器降成4顆乘法器。最後結果如(圖五)。

(圖四)論文systolic array								(圖五)改良後systolic array

改良四：重新定義K

從前文理論中，我們可以得知An如下：

其中n為疊代次數，將n=8帶入，並將其重新定義成K，可得結果如下：

K=0.6074

最後將其轉為FIXED POINT(共11 bits, sign bit：1, fraction bit：10)

設計規格

系統方塊圖

QR_CORDIC輸入輸出介面

| Signal Name | I/O | Width | Simple Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Clk | I | 1 | Clock Signal(posedge trigger) |
| Rst_n | I | 1 | Negedge reset |
| valid | I | 1 | valid為high，in資料開始輸入 |
| out_valid | 0 | 1 | out_valid為high，out資料開始輸出 |
| in | I | 52 | 為第i列資料，4筆13bits資料組成輸入 |
| out | 0 | 52 | 為第i列資料，4筆13bits資料組成輸出 |

GG輸入輸出介面

| Signal Name | I/O | Width | Simple Description |
| --- | --- | --- | --- |
| out_X | 0 | 13 | Xij資料輸出 |
| out_Y | 0 | 13 | Xi(j-1)資料輸出 |
| Sign_d | 0 | 2 | 決定第i與(i+1)次疊代旋轉方向 |
| Iter_num | I | 3 | 為第i次疊代，i為0、2、4、6 |
| In_X | I | 13 | Xij資料輸入 |
| In_Y | I | 13 | Xi(j-1)資料輸入 |

GR輸入輸出介面

| Signal Name | I/O | Width | Simple Description |
| --- | --- | --- | --- |
| out_X | 0 | 13 | Xij資料輸出 |
| out_Y | 0 | 13 | Xi(j-1)資料輸出 |
| Sign_d | I | 2 | 決定第i與(i+1)次疊代旋轉方向 |
| Iter_num | I | 3 | 為第i次疊代，i為0、2、4、6 |
| In_X | I | 13 | Xij資料輸入 |
| In_Y | I | 13 | Xi(j-1)資料輸入 |

模擬結果

Matlab模擬結果

- 8*4 input matrix in floating

- 8*4 input matrix in sign decimal

- 8*4 output matrix in floating

- 8*4 output matrix in sign decimal

- Delta

Vivado模擬結果

- valid拉起時

13bits 8*4 in_reg，用來存放8*4矩陣的值

控制GG、GR是否運作

中間計算的control訊號

控制MUL是否運作

d、d2、d3分別代表同一列delay 1、2、3個clk

控制GG、GR存入in_reg的指標

- outvalid拉起時

- TESTBED最終測試結果

Cell based simulation

使用CIC 0.13um製程

- Area report (area.log)

- Timing report(timing.log)

Clock period設定為8

Slack不能為負

- Power(power.log)

- Gatelevel simulation(neverilog.log)

- APR

FPGA驗證

系統架構圖

Top module輸入輸出介面(AXI-Stream)

| Signal Name | I/O | Width | Simple Description |
| --- | --- | --- | --- |
| S_AXIS_MM2S_TVALID | I | 1 | TVALID表示主設備正在驅動一個有效的傳輸。當TVALID和TREADY都置位時，發生一個傳輸。 |
| S_AXIS_MM2S_TREADY | O | 1 | TREADY表示從設備在當前週期能夠接收一次傳輸。 |
| S_AXIS_MM2S_TDATA | I | 64 | TDATA是基本的有效載荷，用來提供跨越接口的數據。數據為整數個字節。 |
| S_AXIS_MM2S_TKEEP | I | 8 | TKEEP是字節修飾符。用來表明TDATA相關字節的內容是否作為數據流的一部分被處理。TKEEP字節修飾符未被確認的那些相關字節是空字節，可以從數據流中去除。 |
| S_AXIS_MM2S_TLAST | I | 1 | TLAST表明了包的邊界。 |
| aclk | I | 1 | Clock Signal(posedge trigger) |
| aresetn | I | 1 | negedge reset |
| M_AXIS_S2MM_TVALID | O | 1 | 同上 |
| M_AXIS_S2MM_TREADY | I | 1 | 同上 |
| M_AXIS_S2MM_TDATA | O | 64 | 同上 |
| M_AXIS_S2MM_TKEEP | O | 8 | 同上 |
| M_AXIS_S2MM_TLAST | O | 1 | 同上 |

備註: (M2S:master to slave、S2M:slave to master)

Block Design

Result

- Timing Report

- Power Report

- Total Report

結果與討論

對照組

實驗組(一顆GG+一顆GR)

實驗組僅將PE元件改成一顆GG+一顆GR(即表示無systolic array)，其餘皆固定，可得結果如下：

- 如上圖黃框所標處，有systolic array的總計算時間少了將近9倍

- expect值為matlab計算後的值，造成實驗組紅框處expect value與output value不同的原因在於rounding的差異，需將matlab的fi函數rounding方式改為”Floor”，才可以使expect value 與output value符合預期。

參考文獻

D. Boppana, K. Dhanoa and J. Kempa, "FPGA based embedded processing architecture for the QRD-RLS algorithm,"12th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, 2004, pp. 330-331, doi: 10.1109/FCCM.2004.34

ANDRAKA, Ray. A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers. In: Proceedings of the 1998 ACM/SIGDA sixth international symposium on Field programmable gate arrays. 1998. p. 191-200